Termin UVo 22.07.2025

Nächste Schritte

- Optimas finden und nachrechnen

- Aufwand abschätzen, wieviel die äußeren Abmessungen (Breite x Dicke) geändert werden können, ohne neu zu trainieren

- Lösungen für Kritische Designs

- Materialparameterermittlung

- Literatur / ChatGPT: Abbildung der Geometrie als Matrix

Optimierung

(Notebook 7-optimization.ipynb)

Variablen

| Liste |  | Vektor |
| --- | --- | --- |
| lst_var | Parameter, die für die Optimierung variiert werden (dim_x, ..., cut_z_depth) | xvar |
| lst_calc | Berechnete Parameter (additional features: seg_x_out, seg_z_out) |  |
| lst_slot_class | 4 Class-Parameter für die Schlitzanzahlen (slot_2-2, slot_3-2, slot_4-1, slot_4-2) |  |
| lst_cols | Parameter, die in die Modelle überführt werden (lst_var + lst_calc + lst_slot_class) | x |
| lst_nb_slots | 2 Parameter für die Anzahl von Schlitzen |  |

Konvertierung von xvar nach x mit der Funktion f_xvar2x

Prediction functions fea_pred_freq und fea_pred_nrdd

DP #2648 mit dem minimalen NRDD

NRDD = 1,29

(Vorhersage)

Definition der Cost functions

- f_cost_long_freq

Abstand zu 20 kHz

cost_f_long = ((f_long-20e3)/20e3)**2

- f_cost_all_freq

Abstand Long. Mode zu direkten Nachbarmoden

- f_cost_nrdd

NRDD Wert

cost_f_nrdd = NRDD

Start mit identischen Gewichtungen [1, 1, 1]

Fokus auf Schlitzverteilung „4-2“

Berechnung der 3 cost functions für alle DP

Mittelwert der cost functions bestimmen die neuen Gewichte:

weights = [1/mean_cost_long_freq, 1/mean_cost_all_freq, 1/mean_cost_nrdd]

Total cost function bildet die gewichtete Summe der einzelnen Cost functions

Definition der Grenzen für alle 23 Parameter

var_bounds = [(173.0, 177.0), (115.0, 125.0), (238.0, 242.0), (74.0, 83.0), (41.0, 55.0), (74.0, 83.0), (49.0, 67.0), (0.1, 20.0), (0.1, 20.0), (0.1, 20.0), (0.1, 20.0),(0.1, 20.0), (0.1, 20.0), (0.1, 5.0), (0.1, 5.0), (20.0, 60.0), (60.0, 100.0), (0.1, 5.0), (20.0, 45.0), (45.0, 70.0), (0.1, 5.0)]

Punkt x_07

(nicht mehr nachvollziehbar! --> Parameter seed hat gefehlt)

Suche eines globalen Minimums mit differential_evolution

Lösung wird in den gradient-basierten Algorithmus Nelder-Mead wiederverwendet

Parameter der Lösung x_07

Vergleich Vorhersage / Reale Werte

| 19454 | 20008 | 20664 |
| --- | --- | --- |

Punkt x_08

(seed = 55)

Suche eines globalen Minimums mit differential_evolution

Lösung wird in den gradient-basierten Algorithmus Nelder-Mead wiederverwendet

Parameter der Lösung x_08

Vergleich Vorhersage / Reale Werte

| 19731 | 20029 | 20956 |
| --- | --- | --- |

Breiter Parameterbereich „03-extended“

Slots 4-2

Dim_X: 100 – (175) – 195	2 Schlitze

Dim_Z: 200 – (240) – 280	4 Schlitze

DP #13000 bis #14999

Verteilung der Parameter

Verteilung der Längsmoden

Vorhersage alle Frequenzen

(Original schmaler Bereich)

(Breiter Bereich)

Vorhersage NRDD

(Original schmaler Bereich)

(Breiter Bereich)

Nutzen

Materialparameter Ermittlung

- Skalierung der Variablen

- Globaler Optimizer + Fine Tuning

- Clustering Method für eine Modenzuordnung

- Expl. und Target Variablen tauschen:

  - Eigenfrequenzen sind die Eingaben

  - Gesucht werden die Materialkonstanten

Streamlit – Interaktion mit dem User

- Eingabe von Werten

- Datenvisualisierung